EJEMPLOS EJERCICIOS TEMA 4

1.- 200 MIPS * 10^6 inst. por segundo

T. espera = 5 ms

¿Cuántas instrucciones debe ejecutar el bucle de sincronización?

Nº de instrucciones = 5^-3 seg * 200 * 10^6 inst. / seg =10^6 instrucciones

FORMULA:

Nº INSTRUCCIONES = T. ESPERA * INSTRUCIONES/SEG

2.- Consulta al menos 30 veces por segundo

La rutina de consulta requiere 2000 ciclos

Computador con frecuencia de 2,7 GHz

¿Qué sobrecarga supone la rutina de tratamiento de instrucciones? (porcentaje de tiempo que dedica el ordenador a esta tarea)

Ciclos de lectura = 30 * 2000 = 6000 ciclos/seg

% = 6*10^3 / 2,7*10^9 = 0,002% dedicado al ratón

FORMULAS:

CICLOS DE LECTURA = Nº DE CONSULTAS POR SEG * Nº DE CONSULTAS NECESARIAS

% DEDICADO A UNA TAREA = CICLOS DE LECTURA * FRECUENCIA DEL COMPUTADOR

3.- DMA 	Frecuencia 1GHz

CPI = 8

Cada operación tarda un ciclo

¿Máx. velocidad de transferencia de datos? = ¿Cuánto tarda la inst. (Hz)?

- DMA con transferencia de ráfagas

Vmáx = 10^9 pal/ seg

| INST i | DMA | DMA | … | DMA | INST i+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- DMA con transferencia con robo de ciclo

Vf = (10^9 ciclos/s) / (9 ciclos/pal) = 1,11*10^8 pal/seg

| INST i | DMA | INST i+1 | DMA | INST i+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- DMA con transferencia en modo transparente (2 ciclos de bus libre por instrucción)

Vf = (10^9 ciclos/s) / (4 ciclos/pal) = 0,25*10^9 pal/seg

| INST i |  | INST i+1 |  | INST i+2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMA | DMA | DMA | DMA | DMA | DMA |

V MAX DMA CON TRANSFERENCIA POR RÁFAGAS

VMAX = FRECUENCIA DEL DMA

VF DMA CON TRANSFERENCIA POR ROBO DE CICLO

VF = FRECUENCIA DEL DMA / Nº DE CICLOS POR PALABRA

VF DMA CON TRANSFERENCIA EN MODO TRANSPARENTE

VF = FRECUENCIA DEL DMA / 2^Nº DE CICLOS DE BUS LIBRE POR INSTRUCCION

4.- Velocidad de transferencia = 2*10^6 bytes/seg	    Transferir 512 bytes

T. para ejecutar una instrucción = 100 ns

DMA 		10 instrucciones de inicialización

Transferencia de una palabra (32 bits) = 50 ns de espera en los buses

Transferencia por robo de ciclo

- Tiempo robado al procesador en la transferencia

Tiempo de uso de bus = (512 bytes / 4 bytes) * 50 ms = 6400 ms

TiempoTotal = 6400 ms + 1000 ms = 7400 ms

TIEMPO DE USO DE BUS = (BYTES TRANSFERIDOS / 4 ) * TIEMPO DE TRANSFERENCIA DE UNA PALABRA

- El número de instrucciones de otro proceso que se pueden ejecutar mientras se realiza la transferencia del bloque de datos

Tiempo transparente = 1 / 2*10^6 = 0,5*10^-6 seg

Tiempo de palabra = 0,5*10^-6 * 4 = 2*10^-6 seg

Tiempo de transferencia = 512 * 0,5*10^-6 = 256*10^-6 seg

Tiempo CPU (otras tareas) = 256*10^-6 – 7,4*10^-6 = 248,6*10^-6 seg

Nº instrucciones = 248,6*10^-6 / 100*10^-9 = 2486

TIEMPO TRANSPARENTE = 1 / VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA

TIEMPO DE PALABRA = TIEMPO DE ESPERA EN LOS BUSES PARA UNA PALABRA * 4

TIEMPO DE TRANSFERENCIA = BYTES A TRANSFERIR * TIEMPO DE ESPERA EN LOS BUSES PARA UNA PALABRA

TIEMPO CPU = TIEMPO TOTAL DEL PROGRAMA

TIEMPO CPU (PARA OTRAS TAREAS QUE NO SEAN LA TRANSFERENCIA DE PALABRAS) = TIEMPO TOTAL DEL PROGRAMA – TIEMPO DE TRANSFERENCIA

NUMERO DE INSTRUCCIONES = TIEMPO CPU (SIN TRANSFERENCIA DE PALABRAS) / TIEMPO PARA EJECUTAR UNA INSTRUCCION

5.- PROCESADOR = 200*10^6 ciclos/seg

CPI = 4

T. reconocimiento instrucción = 100 ms

Disco = 128 sect/pista		2^7 *2^10 = 2^17 bytes/pista

1024 bytes/sect

RTI = 20 instrucciones para 8 bits

- Capacidad de entrada de datos máxima en bytes/segundo a través del sistema de interrupciones.

Ancho de banda sistema de interrupciones = 8 / (100 + (20 * 4 * 5)) = 16*10^6 bytes/ seg

ANCHO DE BANDA SISTEMA DE INTERRUPCIONES = NUMERO DE BYTES DE TRANSFERENCIA / TIEMPO RECONOCIMIENTO INSTRUCCIÓN + TIEMPO RTI

TIEMPO RTI = NUMERO DE INSTRUCCIONES * CPI * (TIEMPO RECONOCIMIENTO INSTRUCCIÓN / NUMERO DE INSTRUCCIONES)

- Velocidad de rotación máxima a la que podrá operar el disco en r.p.m.

A.B.S.I. >= AB Disco

AB Disco = 2^17 * w/60 <= 16*10^6 bytes/seg

w <= 16*10^6 * 60 / 2^17 = 7324’2 rpm ~ 122 pistas/seg

AB DISCO = NUMERO DE BYTES/PISTA * NUMERO DE PISTAS/SEGUNDO

NUMERO DE PISTAS/SEGUNDO = W /60 PISTA/SEG

ANCHO DE BANDA SISTEMA DE INTERRUPCIONES >= ANCHO DE BANDA DISCO

- Si el disco se conecta a través de DMA operado por robo de ciclo y cada vez que se le concede el bus transmite 8 bytes, calcule el tiempo que el DMA roba a la CPU durante la lectura de un sector

TRobado = (1024 bytes por sector / 8 bytes por segundo) * 5 ms = 640 ms

NUMERO DE TRANSFERENCIAS = (BYTES/SECTOR) / RTI BITS

TIEMPO ROBADO = NUMERO DE TRANSFERENCIAS * TIEMPO DE TRANSFERENCIA

- Porcentaje de tiempo que la CPU dedica a E/S durante la operación del DMA si el disco opera a la velocidad determinada en el apartado b)

T lectura pista = 1 / 122 = 8157*10^-6

T lectura sector = 8,157 ms / 128 = 64*10^-6

% Tiempo de CPU perdida a E/S = 640*10^-9 / 64*10^-6 = 1 %

TIEMPO LECTURA PISTA = 1 / (PISTA/SEGUNDO)

TIEMPO LECTURA SECTOR = TIEMPO LECTURA PISTA / (SECTOR/PISTA)

% TIEMPO CPU PERDIDA = TIEMPO ROBADO / TIEMPO LECTURA SECTOR

6.- Una CPU que opera a 1GHz con ciclo medio por instrucción CPI=5. Un disco con 500 sectores/pista y 10.000 Bytes/sector conectado por DMA. Se transfieren 4 Bytes por ciclo de DMA. Dos sistemas de adquisición de datos que operan a 10MBytes/segundo y 2MBytes/segundo conectados por interrupción a través de las líneas int-1 e int-2 respectivamente, siendo la primera prioritaria sobre la segunda. Se transfieren 4 Bytes por interrupción

- Calcular el número máximo de instrucciones que puede ejecutar la rutina de servicio asociada a int-2 (RSI-2) si el número máximo que ejecuta la asociada a int-1 (RSI-1) es de 50. Asuma que el DMA NO interviene durante el proceso.

Nº de interrupciones INT 1 = 10*10^6 bytes/seg / 4 = 2,5*10^6 bytes

T int 1 = 2,5*10^6 int * 50 inst/int * 5*10^-9 seg = 625*10^-3 seg

T int 2 = 1 seg - 625*10^-3 seg = 375*10^-3 seg

Nº de interrupciones INT 2 = 2*10^6 bytes/seg / 4 = 0,5*10^6 bytes

T int 2 = 375*10^-3 seg =  0,5*10^6 * N * 5*10^-9

N = 150 instrucciones

- ¿Cuál sería el número máximo de instrucciones de RSI-2 si además se conecta un disco por DMA que opera por robo de ciclo?

T Robado = 1 / 6 = 0,17 seg

T int 2 = 0,375 seg – 0,17 seg = 0,205 seg

Nº inst = 0,205 / 2,5*10^-3 = 82 inst

- Asumiendo que el disco funciona sin interferencia de los sistemas de adquisición de datos, calcula la velocidad angular máxima a la que debe girar el disco en revoluciones/minuto (r.p.m.) para obtener el máximo ancho de banda posible si el DMA opera: en modo transparente y en modo robo de ciclo.

Robo de ciclo:

AB DMA = 4 bits / (5+1) ciclos * T ciclo = 4 / 6*10^-9 = 666,6 Mbytes/seg

AB Disco = 5*10^6 bytes/pista * w/60

W = 8000 rpm

Modo transparente:

AB DMA = 4 / 1*10^-9 = 46 bytes/seg

W <= 4*10^9 * 60 / 5*10^6 = 48000 rpm